Сброс ошибки «Переполнение емкости для сбора отработанных чернил»

- Выключить принтер и отсоединить провод питания.

- Нажать кн. ВКЛ. НЕ отпуская ее, подключить провод питания.

- Все еще не отпуская кн. ВКЛ. 2 раза нажать кн. Резюме.

- Отпустить обе кнопки.

- После этого индикация ошибки должна прекратиться.

6. Снять со всех файлов программы атрибут Рид Онли (если он есть)

7. Запустить программу (файл GeneralTool.exe)

8. Выбрать порт принтера в окне USB Port

9 . Нажать кн. DEVICE ID, удостовериться, что программа правильно определила модель принтера.

10. нажать кн. EEPROM INFORMATION, удостовериться, что счетчик отработки Dx действительно равен или больше 100,0

11. В окне CLEAR WASTE INK COUNTER нажать кнопки MAIN и PLATEN. При нажатии на кнопку индикатор принтера должен мигнуть.

12. Проверить в EEPROM INFORMATION значение Dx, оно должно быть равно «0» или несколько единиц .

Выйти из программы. Выключить принтер. Отсоединить провод питания. Нажать кн. ВКЛ и держать ее, пока индикатор не погаснет (полностью разрядятся конденсаторы в БП)

Включить принтер. Удостовериться, что индикация ошибки отсутствует.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кн. LOCK RELEASE разблокирует кнопки функций SET DESTINATION и ENDURANCE MODE. Если Вам не надо менять модель принтера или протестировать принтер под «нагрузкой», не надо ее нажимать.

Удачи.